RFID天线

天线名称：12dBi美标纯天线

天线类型：常规样品

检验项目：常规电性能

测 试 人： 覃燕华

测试日期：2020-2-23

编制：        审核：       品管部会签：       批准：

- 样机图片

二．天线规格书

产品概述

- 902-928MHz

- 增益12dBi

- 线极化

- 尺寸440*440*40mm

产品应用

- RFID物流追踪

- 库房应用

- 门禁系统

- 停车场管理

| 电气指标 |  |
| --- | --- |
| 频率范围 | 902-928MHz |
| 增益 | 12dBi |
| 波瓣宽度 | Hor：45° Ver：45° |
| 极化方式 | 线极化 |
| 电压驻波比 | ≤1.3 |
| 前后比 | ≥25 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 最大输入功率 | 100W |
| 雷电保护 | 直流接地 |
| 接头类型 | N座 |
| 机械指标 |  |
| 天线尺寸 | 440*440*40mm |
| 天线净重 | 1.95kg |
| 包装尺寸 | 60*48*11cm |
| 天线毛重 | 3.95kg |
| 天线罩材料 | ABS |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 抱杆直径 | Φ40-80mm |
| 最大抗风强度 | 60m/s |
| 工作温度 | -40-70℃ |

三．天线电性能指标

- 驻波图

902-928MHz

2．方向图：

测试频点：

垂直极化：(1) 902MHz，（2）915MHz ，（3）928MHz

水平极化：（1）902MHz, （2）915MHz, （3）928 MHz

垂直极化：

水平极化：